13 Jul Plantaže” A.D. Podgorica

Broj:83-2278/18/4

Redni broj iz Plana nabavki :07

Mjesto i datum: Podgorica,  11.06.2018.god

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE-roba

Kvasaca za fermentaciju

- POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: “13 Jul Plantaže“ A.D. | Lice za davanje informacija: Goran Milić |
| --- | --- |
| Adresa: Put Radomira Ivanovića br.2 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02016281 |
| Telefon: 00382 20 444 131 | Faks: 00382 20 658 125 |
| E-mailadresa: goran.milic@plantaze.com | Internet stranica (web): www.plantaze.com |

II  Predmet nabavke

- Vrsta predmeta nabavke

 Roba

- Opis predmeta nabavke

Nabavka sredstava za fermentaciju vina.

III Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:

Predmet javne nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti bez uračunatog PDV-a 145.000,00 €;

UKUPNO:                    145.000,00 €.

IV Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Nije potrebno dostavljati

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

 mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:

ISO 9001 Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za upravljanje kvalitetom u poslovnoj organizciji

 sertifikat o bezbjednosti hrane (ako je predmet nabavke hrana):

ISO 22000 ili HACCP Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za upravljanje bezbjednošću hranom.

 uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

- Tehnički list robe - MSDS (bezbjednosni list) - Deklaraciju predmetne robe

V  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je  60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

VI  Rok i mjesto izvršenja ugovora

- Rok izvršenja ugovora je 240 dana od dana zaključivanja ugovora.

Rok isporuke: isporuka cjelokupno specificirane robe najkasnije do 01.08.2018.godine

-Mjesto izvršenja ugovora je magacin Naručioca, Podgorica, po paritetu DAP Podgorica (Incoterms 2010)

VII Jezik ponude:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

   engleski jezik

VIII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena  						   broj bodova  100

IX Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 60 dana od datuma fakture

Način plaćanja je: virmanski po dostavljenim bankarskim instrukcijama.

X    Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08 do 12 sati, zaključno sa danom  godine do 25.06.2018. godine u 12,30 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivu naručioca na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora..

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 25.06.2018.  godine u 13,00 sati, u prostorijama „13 Jul Plantaže” A.D. Podgorica na adresi Put Radomira Ivanovica br. 2., 81000 Podgorica.

XI Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kvasac za fermentaciju grozdja sorte Šardone za odlezavanje (D-47 – ekvivalent) | - Rod kvasca: Saccharomyces cerevisiae var cerevisiae - Karakteristike kvasca: Umjerena brzina fermentacije Tolerancija alkohola do 14 vol% Optimalna temp fermentacija 15-30 °C Lag faza veoma kratka Visoka produkcija glicerola Umjerena produkcija SO2 Niska produkcija H2S Niska produkcija acetaldehida Mala potreba za azotnom hranom Kompatibilnost sa bakterijama za malolaktičku fermentaciju Niska produkcija isparljivih kiselina Killer factor Active - Specifikacija proizvoda Broj živih ćelija > 1010CFU/g Suva materija >92 % Coliform < 102 CFU/g Patogene bakterije – bez prisustva Mliječne bakterije < 105 CFU/g Sirćetne bakterije < 104 CFU/g Plijesni < 104 CFU/g Kvasci drugih sojeva < 105 CFU/g Bakar < 2 mg/kg Olovo < 1 mg/kg Arsen < 3 mg/kg Kadmijum < 1 mg/kg - Pakovanje proizvoda Vrece od po 500g, kutije od 10 kg | kg | 150 |
| 2. | Kvasac za fermentaciju grozdja sorte Šardone Cross Evolution- ekvivalent | - Rod kvasca: Saccharomyces cerevisiae var cerevisiae (dinamička sinergija dvije vrste kvasca) - Karakteristike kvasca: Umjerena brzina fermentacije Tolerancija alkohola do 15 vol% Optimalna temp fermentacija 14-20 °C Lag faza duga Visoka produkcija glicerola Niska produkcija SO2 Niska produkcija H2S Niska produkcija acetaldehida Mala potreba za azotnom hranom Niska produkcija isparljivih kiselina Killer factor Active - Specifikacija proizvoda Broj živih ćelija > 1010CFU/g Suva materija >92 % Coliform < 102 CFU/g Patogene bakterije – bez prisustva Mliječne bakterije < 105 CFU/g Sirćetne bakterije < 104 CFU/g Plijesni < 104 CFU/g Kvasci drugih sojeva < 105 CFU/g Bakar < 2 mg/kg Olovo < 1 mg/kg Arsen < 3 mg/kg Kadmijum < 1 mg/kg - Pakovanje proizvoda Vrece od po 500g, kutije od 10 kg | kg | 130 |
| 3. | Kvasac za fermentaciju grozdja sorte Krstac BM 4x4 - ekvivelent | - Rod kvasca: Saccharomyces cerevisiae var cerevisiae (dinamička sinergija dvije vrste kvasca) - Karakteristike kvasca: Umjerena brzina fermentacije Tolerancija alkohola do 16 vol% Optimalna temp fermentacija 16-28 °C Lag faza duga Visoka produkcija glicerola Umjerena produkcija SO2 Niska produkcija H2S Visoka produkcija acetaldehida Visoka potreba za azotnom hranom Umjerena produkcija isparljivih kiselina Killer factor Active - Specifikacija proizvoda Broj živih ćelija > 1010CFU/g Suva materija >92 % Coliform < 102 CFU/g Patogene bakterije – bez prisustva Mliječne bakterije < 105 CFU/g Sirćetne bakterije < 104 CFU/g Plijesni < 104 CFU/g Kvasci drugih sojeva < 105 CFU/g Bakar < 2 mg/kg Olovo < 1 mg/kg Arsen < 3 mg/kg Kadmijum < 1 mg/kg - Pakovanje proizvoda Vrece od po 500g, kutije od 10 kg | kg | 40 |
| 4. | Kvasac za ferm grozdja sorte Sovinjon Exence - ekvivalent | - Rod kvasca: Saccharomyces cerevisiae var cerevisiae (dinamička sinergija dvije vrste kvasca) - Karakteristike kvasca: Umjerena brzina fermentacije Tolerancija alkohola do 14,5 vol% Optimalna temp fermentacija min 14°C Niska produkcija SO2 Niska potreba za azotnom hranom Niska produkcija isparljivih kiselina Killer factor Active - Specifikacija proizvoda Broj živih ćelija > 1010CFU/g Suva materija >92 % Coliform < 102 CFU/g Patogene bakterije – bez prisustva Mliječne bakterije < 105 CFU/g Sirćetne bakterije < 104 CFU/g Plijesni < 104 CFU/g Kvasci drugih sojeva < 105 CFU/g Bakar < 2 mg/kg Olovo < 1 mg/kg Arsen < 3 mg/kg Kadmijum < 1 mg/kg - Pakovanje proizvoda Vrece od po 500g, kutije od 10 kg | kg | 50 |
| 5. | Kvasac za ferm.sire sa vecim vred. NTU Okay - ekvivalent | - Rod kvasca: Saccharomyces cerevisiae var cerevisiae - Karakteristike kvasca: Umjerena brzina fermentacije Tolerancija alkohola do 16 vol % Optimalna temp fermentacija 12-30 °C Lag faza veoma kratka Visoka produkcija glicerola Veoma niska produkcija SO2 Veoma niska produkcija H2S Veoma niska produkcija acetaldehida Mala potreba za azotnom hranom Kompatibilnost sa bakterijama za malolaktičku fermentaciju Veoma niska produkcija isparljivih kiselina Killer factor Active - Specifikacija proizvoda Broj živih ćelija > 1010CFU/g Suva materija >92 % Coliform < 102 CFU/g Patogene bakterije – bez prisustva Mliječne bakterije < 105 CFU/g Sirćetne bakterije < 104 CFU/g Plijesni < 104 CFU/g Kvasci drugih sojeva < 105 CFU/g Bakar < 2 mg/kg Olovo < 1 mg/kg Arsen < 3 mg/kg Kadmijum < 1 mg/kg - Pakovanje proizvoda Vrece od po 500g, kutije od 10 kg | kg | 20 |
| 6. | Kvasac za pocetnu fermentaciju do 4%vol,kompatibilan sa drugim kvascima Flavia - ekvivalent | - Rod kvasca: Metschnikowia pulcherrima - Karakteristike kvasca: Optimalna temp fermentacija 15-22 °C Niska produkcija SO2 Veoma niska produkcija H2S Niska produkcija acetaldehida Umjerena potreba za azotnom hranom Veoma niska produkcija isparljivih kiselina Fermentacija do 4 vol% i kompatibilnost sa saccharomyces cerevisiae koji nastavlja fermentaciju (QA-23/ekvivalent) Killer factor Neutral - Specifikacija proizvoda Broj živih ćelija > 1010CFU/g Suva materija >92 % Coliform < 102 CFU/g Patogene bakterije – bez prisustva Mliječne bakterije < 105 CFU/g Sirćetne bakterije < 104 CFU/g Plijesni < 104 CFU/g Kvasci drugih sojeva < 105 CFU/g - Pakovanje proizvoda Vrece od po 500g, kutije od 10 kg | kg | 40 |
| 7. | Kvasac za osnovnu fermentaciju (EC 1116 – ekvivalent) | - Rod kvasca: Saccharomyces cerevisiae var cerevisiae - Karakteristike kvasca: Velika brzina fermentacije Tolerancija alkohola do 14.0 vol% Optimalna temp fermentacija 15-30 °C Umjerena Lag faza Umjerena produkcija SO2 Umjerena produkcija H2S Umjerena produkcija isparljivih kiselina Umjerena potreba za azotnom hranom Umjerena produkcija acetaldehida Killer factor Active - Specifikacija proizvoda Broj živih ćelija > 1010CFU/g Suva materija >92 % Coliform < 102 CFU/g Patogene bakterije – bez prisustva Mliječne bakterije < 105 CFU/g Sirćetne bakterije < 104 CFU/g Plijesni < 104 CFU/g Kvasci drugih sojeva < 105 CFU/g Bakar < 2 mg/kg Olovo < 1 mg/kg Arsen < 3 mg/kg Kadmijum < 1 mg/kg - Pakovanje proizvoda Vrece od po 500g, kutije od 10 kg | kg | 200 |
| 8. | Kvasac za ferm grozdja sorte Vranac (D254 – ekvivalent) | - Rod kvasca: Saccharomyces cerevisiae var cerevisiae - Karakteristike kvasca: Umjerena brzina fermentacije Tolerancija alkohola do 16 vol% Optimalna temp fermentacija 15-28°C Veoma kratka Lag faza Umjerena produkcija glicerola Niska produkcija SO2 Niska produkcija H2S Umjerena potreba za azotnom hranom Umjerena produkcija isparljivih kiselia Pogodnost za koinokulaciju Killer factor Neutral - Specifikacija proizvoda Broj živih ćelija > 1010CFU/g Suva materija >92 % Coliform < 102 CFU/g Patogene bakterije – bez prisustva Mliječne bakterije < 105 CFU/g Sirćetne bakterije < 104 CFU/g Plijesni < 104 CFU/g Kvasci drugih sojeva < 105 CFU/g Bakar < 2 mg/kg Olovo < 1 mg/kg Arsen < 3 mg/kg Kadmijum < 1 mg/kg - Pakovanje proizvoda Vrece od po 500g, kutije od 10 kg | kg | 350 |
| 9. | Kvasac za fermentaciju ostalih sorti grozdja (D21 – ekvivalent) | - Rod kvasca: Saccharomyces cerevisiae var cerevisiae - Karakteristike kvasca: Umjerena brzina fermentacije Tolerancija alkohola do 16 vol% Optimalna temp fermentacija 15-28°C Veoma kratka Lag faza Visoka produkcija glicerola Umjerena produkcija SO2 Niska produkcija H2S Visoka produkcija isparljivih kiselina Umjerena potreba za azotnom hranom Niska produkcija acetaldehida Pogodnost za koinokulaciju Killer factor Active - Specifikacija proizvoda Broj živih ćelija > 1010CFU/g Suva materija >92 % Coliform < 102 CFU/g Patogene bakterije – bez prisustva Mliječne bakterije < 105 CFU/g Sirćetne bakterije < 104 CFU/g Plijesni < 104 CFU/g Kvasci drugih sojeva < 105 CFU/g Bakar < 2 mg/kg Olovo < 1 mg/kg Arsen < 3 mg/kg Kadmijum < 1 mg/kg - Pakovanje proizvoda Vrece od po 500g, kutije od 10 kg | kg | 330 |
| 10. | Kvasac za pocetnu fermentaciju do 4%vol,kompatibilan sa drugim kvascima Biodiva – ekvivalent | - Rod kvasca: Torulaspora delbrueckii - Karakteristike kvasca: Umjerena brzina fermentacije Tolerancija alkohola do 10 vol% Optimalna temp fermentacija min 16 °C Umjerena Lag faza Visoka produkcija glicerola Niska produkcija SO2 Niska produkcija H2S Niska produkcija isparljivih kiselina Umjerena potreba za azotnom hranom Niska produkcija acetaldehida Fermentacija do 4 vol% i kompatibilnost sa saccharomyces cerevisiae koji nastavlja fermentaciju Pogodnost za koinokulaciju Killer factor Neutral - Specifikacija proizvoda Broj živih ćelija > 1010CFU/g Suva materija >92 % Coliform < 102 CFU/g Patogene bakterije – bez prisustva Mliječne bakterije < 105 CFU/g Sirćetne bakterije < 104 CFU/g Plijesni < 104 CFU/g Kvasci drugih sojeva < 105 CFU/g - Pakovanje proizvoda Vrece od po 500g, kutije od 10 kg | kg | 50 |
| 11. | Kvasac za fermentaciju grožđa sa visokim sadržajem šećera Ionys-ekvivalent | - Rod kvasca: Saccharomyces cerevisiae var cerevisiae - Karakteristike kvasca: Jaka sposobnost prirodne acidifikacije kljuka tokom alkoholne fermentacije (proizvodnja 0.4-1.4 g/l vinske kiseline) 0,4-0,8%v/v niža proizvodnja alkohola u odnosu na ustaljen metabolizam kvasca -potrošnja 17,3 g šećera za proizvodnju 1 % alkohola Tolerancija alkohola do 15.5vol% Optimalna temp fermentacija 25-28°C Veoma visoka produkcija glicerola (do 15g/l) Veoma niska produkcija SO2 Niska produkcija H2S Visoka potreba za azotnom hranom Veoma niska produkcija isparljivih kiselina Pogodnost za koinokulaciju - Specifikacija proizvoda Broj živih ćelija > 1010CFU/g Suva materija >92 % Coliform < 102 CFU/g Patogene bakterije – bez prisustva Mliječne bakterije < 105 CFU/g Sirćetne bakterije < 104 CFU/g Plijesni < 104 CFU/g Kvasci drugih sojeva < 105 CFU/g Bakar < 2 mg/kg Olovo < 1 mg/kg Arsen < 3 mg/kg Kadmijum < 1 mg/kg - Pakovanje proizvoda Vrece od po 500g, kutije od 10 kg | kg | 50 |
| 12. | Aktivator kvasca za visoke alkohole Go Ferm Protect - ekvivalent | Autolizat kvasca (Saccharomyces cerevisiae) i specifični inaktivni kvasac (Saccharomyces cerevisiae) bež boje i tipičnog mirisa na kvasac - Specifikacija proizvoda Sadržaj ukupnih sterola min 2,3% suve materije Suva materija >93 % Coliform < 102 CFU/g Patogene bakterije – bez prisustva Mliječne bakterije < 103 CFU/g Sirćetne bakterije < 103 CFU/g Plijesni < 103 CFU/g Kvasci < 102 CFU/g Olovo < 2 mg/kg Živa < 1 mg/kg Arsen < 3 mg/kg Kadmijum < 1 mg/kg - Pakovanje proizvoda Vrece od po 2,5 kg, kutije od 10 kg | kg | 600 |
| 13. | Kompleksno hranivo za kvasce kod visokih alkohola (Fermaid E – ekvivalent) | Specijalni kompleks kvaščevih nutrienata za dodatak tokom alkoholne fermentacije grožđa. - Specifikacija proizvoda Inaktivisan ćelijski zid i ćelijeske membrane Diamonijumfosfat Amonijumsulfat Tiamin Suva materija >93 % Coliform < 102 CFU/g Patogene bakterije – bez prisustva Mliječne bakterije < 103 CFU/g Sirćetne bakterije < 103 CFU/g Plijesni < 103 CFU/g Kvasci < 102 CFU/g Olovo < 2 mg/kg Živa < 1 mg/kg Arsen < 3 mg/kg Kadmijum < 1 mg/kg | kg | 1400 |
| 14. | Organsko kompleksno hranivo za kvasce (Fermaid O – ekvivalent) | Autolizat kvasca (Saccharomyces cerevisiae) bež do svijetlo smeđe boje i tipičnog mirisa na kvasac. - Specifikacija proizvoda 100% organska azot Sadržaj aminokiselina min 22% suve materije Suva materija >93 % Coliform < 102 CFU/g Patogene bakterije – bez prisustva Mliječne bakterije < 103 CFU/g Sirćetne bakterije < 103 CFU/g Plijesni < 103 CFU/g Kvasci < 102 CFU/g Olovo < 2 mg/kg Živa < 1 mg/kg Arsen < 3 mg/kg Kadmijum < 1 mg/kg - Pakovanje proizvoda Vrece od po 2,5 kg, kutije od 10 kg | kg | 100 |
| 15. | Organsko kompleksno hranivo za kvasce (Stimula – ekvivalent) | Autolizat kvasca (Saccharomyces cerevisiae) bež do svijetlo smeđe boje i tipičnog mirisa na kvasac. - Specifikacija proizvoda 100% organska azot Sadržaj aminokiselina min 22% suve materije Suva materija >93 % Coliform < 102 CFU/g Patogene bakterije – bez prisustva Mliječne bakterije < 103 CFU/g Sirćetne bakterije < 103 CFU/g Plijesni < 103 CFU/g Kvasci < 102 CFU/g Olovo < 2 mg/kg Živa < 1 mg/kg Arsen < 3 mg/kg Kadmijum < 1 mg/kg - Pakovanje proizvoda Vrece od po 2,5 kg, kutije od 10 kg | kg | 40 |
| 16. | Inaktivni kvasac u fazi odlezavanja vina Noblesse - ekvivalent | - Karakteristike proizvoda: Specifični inaktivni kvasac koji pomaže prevenciji nastanka sumpornih komponenata tokom alkoholne fermentacije i starenja vina - Specifikacija proizvoda Suva materija >93 % Coliform < 102 CFU/g Patogene bakterije – bez prisustva Mliječne bakterije < 103 CFU/g Sirćetne bakterije < 103 CFU/g Plijesni < 103 CFU/g Kvasci < 102 CFU/g Bakar < 2 mg/kg Olovo < 1 mg/kg Arsen < 3 mg/kg Kadmijum < 1 mg/kg - Pakovanje proizvoda Vrece od po 2,5kg, kutije od 10 kg | kg | 1400 |
| 17. | Inaktivni kvasac za apsorpciju nezeljenih mirisa Reduless - ekvivalent | - Karakteristike proizvoda: Specifični inaktivni kvasac koji sadrži imobilisane jone bakra u ćelijskoj membrani i koristi se radi redukcije sadržaja sumpornih jedinjenja u vinu. - Specifikacija proizvoda Suva materija >93 % Coliform < 102 CFU/g Patogene bakterije – bez prisustva Mliječne bakterije < 103 CFU/g Sirćetne bakterije < 103 CFU/g Plijesni < 103 CFU/g Kvasci < 102 CFU/g Bakar < 2 mg/kg Olovo < 1 mg/kg Arsen < 3 mg/kg Kadmijum < 1 mg/kg - Pakovanje proizvoda Vrece od po 2,5kg, kutije od 10 kg | kg | 250 |
| 18. | Inaktivni kvasac za mlada crvena vina Optimum Red - ekvivalent | - Karakteristike proizvoda: Specifičan autolizat kvasca (Saccharomyces cerevisiae) koji omogućava veću dostupnost polisaharida preko ekstrakcije manoproteina. - Specifikacija proizvoda Suva materija >93 % Coliform < 102 CFU/g Patogene bakterije – bez prisustva Mliječne bakterije < 103 CFU/g Sirćetne bakterije < 103 CFU/g Plijesni < 103 CFU/g Kvasci < 102 CFU/g Bakar < 2 mg/kg Olovo < 1 mg/kg Arsen < 3 mg/kg Kadmijum < 1 mg/kg - Pakovanje proizvoda Vrece od po 1 kg, kutije od 10 kg | kg | 450 |
| 19. | Inaktivni kvasac za mlada bijela vina Optimum White - ekvivalent | - Karakteristike proizvoda: Specifični inaktivni kvasac bogat glutationom i polisaharidima koji omogućavaju zaštitu od oksidacije i daju veću punoću ukusa vina. - Specifikacija proizvoda Oslobađa min 2,4 mg/l redukovanog glutationa suva materija >93 % Coliform < 102 CFU/g Patogene bakterije – bez prisustva Mliječne bakterije < 103 CFU/g Sirćetne bakterije < 103 CFU/g Plijesni < 103 CFU/g Kvasci < 102 CFU/g Bakar < 2 mg/kg Olovo < 1 mg/kg Arsen < 3 mg/kg Kadmijum < 1 mg/kg - Pakovanje proizvoda Vrece od po 2,5kg, kutije od 10 kg | kg | 500 |
| 20. | Manno- protein iz ćelije inaktivnog kvasca Mannolees-ekvivalent | - Karakteristike proizvoda: Specifični manoproteini dobijeni iz ćelije kvasca koji doprinose poboljšanju organoleptičkih karakteristika vina (manja agresivnost tanina, povećanje slasti i punoće vina) i većoj stabilnosti proteina i tartarata. Koriste se neposredno prije flaširanja vina | kg | 30 |
| 21. | Bakterije za malolaktiku nakon alk. Ferm. VP 41 1-step ekvivalent | - Vrsta bakterija: Oenococcus oeni - Karakteristike bakterija Tolerantnost na ph > 3,1 Tolerantnost na alkohol do 16 vol % Tolerantnost na ukupan SO2 do 60 mg/l Tolerantnost na t > 16 °C Mala potreba za hranom Velika brzina fermentacije Mala proizvodnja isparljivih kiselina Bez proizvodnje biogenih amina Pogodnost za koinokulaciju - Specifikacija proizvoda Broj živih ćelija >1011 CFU/g Suva materija >92 % Coliform < 102 CFU/g Patogene bakterije – bez prisustva Mliječne bakterije < 103 CFU/g Sirćetne bakterije < 104 CFU/g Plijesni < 103 CFU/g Kvasci < 103 CFU/g Bakar < 2 mg/kg Olovo < 1 mg/kg Arsen < 3 mg/kg Kadmijum < 1 mg/kg - Pakovanje proizvoda Vrećice namijenjene za 100 hl vina Transport u izo pakovanju t-4ᵒC | kom | 60 |
| 21. | Bakterije za malolaktiku koinokulacijom EʹCO malic - ekvivalent | - Vrsta bakterija: Oenococcus oeni - Karakteristike bakterija Tolerantnost na ph > 3,3 Tolerantnost na alkohol do 15 vol % Tolerantnost na ukupan SO2 do 60 mg/l Tolerantnost na t > 16 °C Mala proizvodnja isparljivih kiselina Bez proizvodnje biogenih amina Pogodnost za koinokulaciju Tokom čuvanja neotvorenih pakovanja u trajanju do 14 dana na ambijentalnoj temperaturi (do 25 °C ) ne smije doći do značajnog gubitka broja živih ćelija. - Specifikacija proizvoda Broj živih ćelija >1011 CFU/g Suva materija >92 % Coliform < 102 CFU/g Patogene bakterije – bez prisustva Mliječne bakterije < 103 CFU/g Sirćetne bakterije < 104 CFU/g Plijesni < 103 CFU/g Kvasci < 103 CFU/g Bakar < 2 mg/kg Olovo < 1 mg/kg Arsen < 3 mg/kg Kadmijum < 1 mg/kg - Pakovanje proizvoda Vrećice namijenjene za 250 hl vina Transport u izo pakovanju t-4ᵒC | kom | 50 |

 Garantni rok: minimum 12 mjeseci da dana isporuke.

 Garancije kvaliteta :

-  roba mora biti adekvatno upakovana u originalnoj ambalaži sa proizvođačkom deklaracijom, na kojoj će  biti utisnut datum pakovanja i rok trajanja

- ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi ovlašćenje baznog proizvođača za prodaju i distribuciju ponuđenih proizvoda na području (teritoriji) Crne Gore.

 Način sprovođenja kontrole kvaliteta:

- Svaku isporuku moraju pratiti sertifikati o analizama i bezbjednosni listovi za svaki isporučeni proizvod

- Provjera usklađenosti dostavljenih sertifikata o analizama od strane ponuđača sa specificiranim “bitnim karakteristikama predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija” iz dijela “tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta Javne nabavke, odnosno predmjer radova” tenderske dokumentacije.

- OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po zahjevu za prikupljanje ponuda broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke po partijama

  - PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| PDV |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

Partija I: Drvene euro palete  sa žigom

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - brojkama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - slovima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |
| .... |  |
| ...... |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

- Nema

  - DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

 mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:

ISO 9001 Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za upravljanje kvalitetom u poslovnoj organizciji

 sertifikat o bezbjednosti hrane (ako je predmet nabavke hrana):

ISO 22000 ili HACCP Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za upravljanje bezbjednošću hranom.

 uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

- Tehnički list robe - MSDS (bezbjednosni list) - Deklaraciju predmetne robe

- NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI KVASACA ZA FERMENTACIJU

Ovaj Ugovor se zaključen između:

Naručioca, „13 JUL-PLANTAŽE“ a.d. Podgorica, ulica Put Radomira Ivanovića br.2, Matični broj/ PIB 02016281, PDV: 20/31-00021-4, Žiro račun br: 550-1092-08 kod Societe Generale Montenegro, koga zastupa Izvršni direktor Verica Maraš dipl.ecc (u daljem tekstu: NARUČILAC),  s jedne strane, i

Ponuđača:______________________sa sjedištem u _______________, ulica_____________ Matični broj:_____________PIB:_______________, Žiro račun br._________________ kod_______________ banke, koga zastupa______________ (u daljem tekstu:  DOBAVLJAČ), s druge strane.

OSNOV UGOVORA

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavku kvasaca za fermentaciju, u skladu sa tehničkim karakteristikama/specifikacijom datom u zahtjevu za prikupljanje ponuda za nabavku,  broj: ______od______2018.godine.

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, broj:_____od_______2018.godine

Ponuda ponuđača broj:____ od__________2018.godine.

Član  1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka i isporuka Naručiocu kvasaca za fermentaciju u skladu sa tehničkim karakteristikama/specifikacijom datom u zahtjevu za prikupljanje ponuda,  broj _____/18 od ______2018.godine, Rješenja o izboru najpovoljnije ponude, broj:_______ od_______2018.godine i prihvaćenoj Ponudi Dobavljača broj_____od______2087.godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči robu iz člana 1. ovog Ugovora u svemu prema tehničkim karakteristikama/specifikaciji i ostalim uslovima iz prihvaćene ponude, i to:

1. Kvasac za fermentaciju grozdja sorte Šardone za odlezavanje (D-47 – ekvivalent, količine 150 kg.

- Rod kvasca:

Saccharomyces cerevisiae var cerevisiae

- Karakteristike kvasca:

Umjerena brzina fermentacije

Tolerancija alkohola do 14 vol%

Optimalna temp fermentacija 15-30 °C

Lag faza veoma kratka

Visoka produkcija glicerola

Umjerena produkcija SO2

Niska produkcija H2S

Niska produkcija acetaldehida

Mala potreba za azotnom hranom

Kompatibilnost sa bakterijama za malolaktičku fermentaciju

Niska produkcija isparljivih kiselina

Killer factor Active

- Specifikacija proizvoda

Broj živih ćelija > 1010CFU/g

Suva materija >92 %

Coliform < 102 CFU/g

Patogene bakterije – bez prisustva

Mliječne bakterije < 105 CFU/g

Sirćetne bakterije < 104 CFU/g

Plijesni < 104 CFU/g

Kvasci drugih sojeva < 105 CFU/g

Bakar < 2 mg/kg

Olovo < 1 mg/kg

Arsen < 3 mg/kg

Kadmijum < 1 mg/kg

- Pakovanje proizvoda

Vrece od po 500g, kutije od 10 kg

2. Kvasac za fermentaciju grozdja sorte Šardone Cross Evolution- ekvivalent, količine 130 kg.

- Rod kvasca:

Saccharomyces cerevisiae var cerevisiae

(dinamička sinergija dvije vrste kvasca)

- Karakteristike kvasca:

Umjerena brzina fermentacije

Tolerancija alkohola do 15 vol%

Optimalna temp fermentacija 14-20 °C

Lag faza duga

Visoka produkcija glicerola

Niska produkcija SO2

Niska produkcija H2S

Niska produkcija acetaldehida

Mala potreba za azotnom hranom

Niska produkcija isparljivih kiselina

Killer factor Active

- Specifikacija proizvoda

Broj živih ćelija > 1010CFU/g

Suva materija >92 %

Coliform < 102 CFU/g

Patogene bakterije – bez prisustva

Mliječne bakterije < 105 CFU/g

Sirćetne bakterije < 104 CFU/g

Plijesni < 104 CFU/g

Kvasci drugih sojeva < 105 CFU/g

Bakar < 2 mg/kg

Olovo < 1 mg/kg

Arsen < 3 mg/kg

Kadmijum < 1 mg/kg

- Pakovanje proizvoda

Vrece od po 500g, kutije od 10 kg

3. Kvasac za fermentaciju grožđa sorte Krstač BM 4x4 – ekvivelent, količine 40 kg.

- Rod kvasca:

Saccharomyces cerevisiae var cerevisiae

(dinamička sinergija dvije vrste kvasca)

- Karakteristike kvasca:

Umjerena brzina fermentacije

Tolerancija alkohola do 16 vol%

Optimalna temp fermentacija 16-28 °C

Lag faza duga

Visoka produkcija glicerola

Umjerena produkcija SO2

Niska produkcija H2S

Visoka produkcija acetaldehida

Visoka potreba za azotnom hranom

Umjerena produkcija isparljivih kiselina

Killer factor Active

- Specifikacija proizvoda

Broj živih ćelija > 1010CFU/g

Suva materija >92 %

Coliform < 102 CFU/g

Patogene bakterije – bez prisustva

Mliječne bakterije < 105 CFU/g

Sirćetne bakterije < 104 CFU/g

Plijesni < 104 CFU/g

Kvasci drugih sojeva < 105 CFU/g

Bakar < 2 mg/kg

Olovo < 1 mg/kg

Arsen < 3 mg/kg

Kadmijum < 1 mg/kg

- Pakovanje proizvoda

Vrece od po 500g, kutije od 10 kg

4. Kvasac za ferm grozdja sorte Sauvignon Exence – ekvivalent, količine 50 kg.

- Rod kvasca:

Saccharomyces cerevisiae var cerevisiae

(dinamička sinergija dvije vrste kvasca)

- Karakteristike kvasca:

Umjerena brzina fermentacije

Tolerancija alkohola do 14,5 vol%

Optimalna temp fermentacija min 14°C

Niska produkcija SO2

Niska potreba za azotnom hranom

Niska produkcija isparljivih kiselina

Killer factor Active

- Specifikacija proizvoda

Broj živih ćelija > 1010CFU/g

Suva materija >92 %

Coliform < 102 CFU/g

Patogene bakterije – bez prisustva

Mliječne bakterije < 105 CFU/g

Sirćetne bakterije < 104 CFU/g

Plijesni < 104 CFU/g

Kvasci drugih sojeva < 105 CFU/g

Bakar < 2 mg/kg

Olovo < 1 mg/kg

Arsen < 3 mg/kg

Kadmijum < 1 mg/kg

- Pakovanje proizvoda

Vrece od po 500g, kutije od 10 kg

5. Kvasac za ferm.sire sa vecim vred. NTU Okay – ekvivalent, količine 20 kg.

- Rod kvasca:

Saccharomyces cerevisiae var cerevisiae

- Karakteristike kvasca:

Umjerena brzina fermentacije

Tolerancija alkohola do 16 vol %

Optimalna temp fermentacija 12-30 °C

Lag faza veoma kratka

Visoka produkcija glicerola

Veoma niska produkcija SO2

Veoma niska produkcija H2S

Veoma niska produkcija acetaldehida

Mala potreba za azotnom hranom

Kompatibilnost sa bakterijama za malolaktičku fermentaciju

Veoma niska produkcija isparljivih kiselina

Killer factor Active

- Specifikacija proizvoda

Broj živih ćelija > 1010CFU/g

Suva materija >92 %

Coliform < 102 CFU/g

Patogene bakterije – bez prisustva

Mliječne bakterije < 105 CFU/g

Sirćetne bakterije < 104 CFU/g

Plijesni < 104 CFU/g

Kvasci drugih sojeva < 105 CFU/g

Bakar < 2 mg/kg

Olovo < 1 mg/kg

Arsen < 3 mg/kg

Kadmijum < 1 mg/kg

- Pakovanje proizvoda

Vrece od po 500g, kutije od 10 kg

6. Kvasac za pocetnu fermentaciju do 4%vol,kompatibilan sa drugim kvascima Flavia – ekvivalent, količine 40 kg.

Rod kvasca:

Metschnikowia pulcherrima

- Karakteristike kvasca:

Optimalna temp fermentacija 15-22 °C

Niska produkcija SO2

Veoma niska produkcija H2S

Niska produkcija acetaldehida

Umjerena potreba za azotnom hranom

Veoma niska produkcija isparljivih kiselina

Fermentacija do 4 vol% i kompatibilnost sa saccharomyces cerevisiae koji nastavlja fermentaciju (QA-23/ekvivalent)

Killer factor Neutral

- Specifikacija proizvoda

Broj živih ćelija > 1010CFU/g

Suva materija >92 %

Coliform < 102 CFU/g

Patogene bakterije – bez prisustva

Mliječne bakterije < 105 CFU/g

Sirćetne bakterije < 104 CFU/g

Plijesni < 104 CFU/g

Kvasci drugih sojeva < 105 CFU/g

- Pakovanje proizvoda

Vrece od po 500g, kutije od 10 kg

7. Kvasac za osnovnu fermentaciju (EC 1116 – ekvivalent, količine 200 kg.

- Rod kvasca:

Saccharomyces cerevisiae var cerevisiae

- Karakteristike kvasca:

Velika brzina fermentacije

Tolerancija alkohola do 14.0 vol%

Optimalna temp fermentacija 15-30 °C

Umjerena Lag faza

Umjerena produkcija SO2

Umjerena produkcija H2S

Umjerena produkcija isparljivih kiselina

Umjerena potreba za azotnom hranom

Umjerena produkcija acetaldehida

Killer factor Active

- Specifikacija proizvoda

Broj živih ćelija > 1010CFU/g

Suva materija >92 %

Coliform < 102 CFU/g

Patogene bakterije – bez prisustva

Mliječne bakterije < 105 CFU/g

Sirćetne bakterije < 104 CFU/g

Plijesni < 104 CFU/g

Kvasci drugih sojeva < 105 CFU/g

Bakar < 2 mg/kg

Olovo < 1 mg/kg

Arsen < 3 mg/kg

Kadmijum < 1 mg/kg

- Pakovanje proizvoda

Vrece od po 500g, kutije od 10 kg

8. Kvasac za ferm grozdja sorte Vranac (D254 – ekvivalent), količine 350 kg.

- Rod kvasca:

Saccharomyces cerevisiae var cerevisiae

- Karakteristike kvasca:

Umjerena brzina fermentacije

Tolerancija alkohola do 16 vol%

Optimalna temp fermentacija 15-28°C

Veoma kratka Lag faza

Umjerena produkcija glicerola

Niska produkcija SO2

Niska produkcija H2S

Umjerena potreba za azotnom hranom

Umjerena produkcija isparljivih kiselia

Pogodnost za koinokulaciju

Killer factor Neutral

- Specifikacija proizvoda

Broj živih ćelija > 1010CFU/g

Suva materija >92 %

Coliform < 102 CFU/g

Patogene bakterije – bez prisustva

Mliječne bakterije < 105 CFU/g

Sirćetne bakterije < 104 CFU/g

Plijesni < 104 CFU/g

Kvasci drugih sojeva < 105 CFU/g

Bakar < 2 mg/kg

Olovo < 1 mg/kg

Arsen < 3 mg/kg

Kadmijum < 1 mg/kg

- Pakovanje proizvoda

Vrece od po 500g, kutije od 10 kg

9. Kvasac za fermentaciju ostalih sorti grozdja (D21 – ekvivalent), količine 330 kg.

- Rod kvasca:

Saccharomyces cerevisiae var cerevisiae

- Karakteristike kvasca:

Umjerena brzina fermentacije

Tolerancija alkohola do 16 vol%

Optimalna temp fermentacija 15-28°C

- Rod kvasca:

Saccharomyces cerevisiae var cerevisiae

- Karakteristike kvasca:

Umjerena brzina fermentacije

Tolerancija alkohola do 16 vol%

Optimalna temp fermentacija 15-28°C

Veoma kratka Lag faza

Visoka produkcija glicerola

Umjerena produkcija SO2

Niska produkcija H2S

Visoka produkcija isparljivih kiselina

Umjerena potreba za azotnom hranom

Niska produkcija acetaldehida

Pogodnost za koinokulaciju

Killer factor Active

- Specifikacija proizvoda

Broj živih ćelija > 1010CFU/g

Suva materija >92 %

Coliform < 102 CFU/g

Patogene bakterije – bez prisustva

Mliječne bakterije < 105 CFU/g

Sirćetne bakterije < 104 CFU/g

Plijesni < 104 CFU/g

Kvasci drugih sojeva < 105 CFU/g

Bakar < 2 mg/kg

Olovo < 1 mg/kg

Arsen < 3 mg/kg

Kadmijum < 1 mg/kg

- Pakovanje proizvoda

Vrece od po 500g, kutije od 10 kg

10. Kvasac za pocetnu fermentaciju do 4%vol,kompatibilan sa drugim kvascima Biodiva – ekvivalent, količine 50 kg.

- Rod kvasca:

Torulaspora delbrueckii

- Karakteristike kvasca:

Umjerena brzina fermentacije

Tolerancija alkohola do 10 vol%

Optimalna temp fermentacija min 16 °C

Umjerena Lag faza

Visoka produkcija glicerola

Niska produkcija SO2

Niska produkcija H2S

Niska produkcija isparljivih kiselina

Umjerena potreba za azotnom hranom

Niska produkcija acetaldehida Fermentacija do 4 vol% i kompatibilnost sa saccharomyces cerevisiae koji nastavlja fermentaciju

Pogodnost za koinokulaciju

Killer factor Neutral

- Specifikacija proizvoda

Broj živih ćelija > 1010CFU/g

Suva materija >92 %

Coliform < 102 CFU/g

Patogene bakterije – bez prisustva

Mliječne bakterije < 105 CFU/g

Sirćetne bakterije < 104 CFU/g

Plijesni < 104 CFU/g

Kvasci drugih sojeva < 105 CFU/g

- Pakovanje proizvoda

Vrece od po 500g, kutije od 10 kg

11. Kvasac za fermentaciju grožđa sa visokim sadržajem šećera Ionys-ekvivalent, količine 50 kg.

- Rod kvasca:

Saccharomyces cerevisiae var cerevisiae

- Karakteristike kvasca:

Jaka sposobnost prirodne acidifikacije kljuka tokom alkoholne fermentacije (proizvodnja 0.4-1.4 g/l vinske kiseline)

0,4-0,8%v/v niža proizvodnja alkohola u odnosu na ustaljen metabolizam kvasca -potrošnja 17,3 g šećera za proizvodnju 1 % alkohola

Tolerancija alkohola do 15.5vol%

Optimalna temp fermentacija 25-28°C

Veoma visoka produkcija glicerola (do 15g/l)

Veoma niska produkcija SO2

Niska produkcija H2S

Visoka potreba za azotnom hranom

Veoma niska produkcija isparljivih kiselina

Pogodnost za koinokulaciju

- Specifikacija proizvoda

Broj živih ćelija > 1010CFU/g

Suva materija >92 %

Coliform < 102 CFU/g

Patogene bakterije – bez prisustva

Mliječne bakterije < 105 CFU/g

Sirćetne bakterije < 104 CFU/g

Plijesni < 104 CFU/g

Kvasci drugih sojeva < 105 CFU/g

Bakar < 2 mg/kg

Olovo < 1 mg/kg

Arsen < 3 mg/kg

Kadmijum < 1 mg/kg

- Pakovanje proizvoda

Vrece od po 500g, kutije od 10 kg

12. Aktivator kvasca za visoke alkohole Go Ferm Protect – ekvivalent, količine 600 kg.

Autolizat kvasca (Saccharomyces cerevisiae) i specifični inaktivni kvasac (Saccharomyces cerevisiae)

bež boje i tipičnog mirisa na kvasac

- Specifikacija proizvoda

Sadržaj ukupnih sterola  min 2,3% suve materije

Suva materija >93 %

Coliform < 102 CFU/g

Patogene bakterije – bez prisustva

Mliječne bakterije < 103 CFU/g

Sirćetne bakterije < 103 CFU/g

Plijesni < 103 CFU/g

Kvasci < 102 CFU/g

Olovo < 2 mg/kg

Živa < 1 mg/kg

Arsen < 3 mg/kg

Kadmijum < 1 mg/kg

- Pakovanje proizvoda

Vrece od po 2,5 kg, kutije od 10 kg

13. Kompleksno hranivo za kvasce kod visokih alkohola (Fermaid E – ekvivalent), količine 1.400 kg.

Specijalni kompleks kvaščevih nutrienata za dodatak tokom alkoholne fermentacije grožđa.

- Specifikacija proizvoda

Inaktivisan ćelijski zid i ćelijeske membrane

Diamonijumfosfat

Amonijumsulfat

Tiamin

Suva materija >93 %

Coliform < 102 CFU/g

Patogene bakterije – bez prisustva

Mliječne bakterije < 103 CFU/g

Sirćetne bakterije < 103 CFU/g

Plijesni < 103 CFU/g

Kvasci < 102 CFU/g

Olovo < 2 mg/kg

Živa < 1 mg/kg

Arsen < 3 mg/kg

Kadmijum < 1 mg/kg

14. Organsko kompleksno hranivo za kvasce (Fermaid O – ekvivalent), količine 100 kg.

Autolizat kvasca (Saccharomyces cerevisiae) bež do svijetlo smeđe boje i tipičnog mirisa na kvasac.

- Specifikacija proizvoda

100% organska azot

Sadržaj aminokiselina min 22% suve materije

Suva materija >93 %

Coliform < 102 CFU/g

Patogene bakterije – bez prisustva

Mliječne bakterije < 103 CFU/g

Sirćetne bakterije < 103 CFU/g

Plijesni < 103 CFU/g

Kvasci < 102 CFU/g

Olovo < 2 mg/kg

Živa < 1 mg/kg

Arsen < 3 mg/kg

Kadmijum < 1 mg/kg

- Pakovanje proizvoda

Vreće od po 2,5 kg, kutije od 10 kg

15. Organsko kompleksno hranivo za kvasce (Stimula – ekvivalent), količine 40 kg.

Autolizat kvasca (Saccharomyces cerevisiae) bež do svijetlo smeđe boje i tipičnog mirisa na kvasac.

- Specifikacija proizvoda

100% organska azot

Sadržaj aminokiselina min 22% suve materije

Suva materija >93 %

Coliform < 102 CFU/g

Patogene bakterije – bez prisustva

Mliječne bakterije < 103 CFU/g

Sirćetne bakterije < 103 CFU/g

Plijesni < 103 CFU/g

Kvasci < 102 CFU/g

Olovo < 2 mg/kg

Živa < 1 mg/kg

Arsen < 3 mg/kg

Kadmijum < 1 mg/kg

- Pakovanje proizvoda

Vrece od po 2,5 kg, kutije od 10 kg

16. Inaktivni kvasac u fazi odlezavanja vina Noblesse – ekvivalent, količine 1.400 kg.

- Karakteristike proizvoda:

Specifični inaktivni kvasac koji pomaže prevenciji nastanka sumpornih komponenata tokom alkoholne fermentacije i starenja vina

- Specifikacija proizvoda

Suva materija >93 %

Coliform < 102 CFU/g

Patogene bakterije – bez prisustva

Mliječne bakterije < 103 CFU/g

Sirćetne bakterije < 103 CFU/g

Plijesni < 103 CFU/g

Kvasci < 102 CFU/g

Bakar < 2 mg/kg

Olovo < 1 mg/kg

Arsen < 3 mg/kg

Kadmijum < 1 mg/kg

- Pakovanje proizvoda

Vrece od po 2,5kg, kutije od 10 kg

17. Inaktivni kvasac za apsorpciju nezeljenih mirisa Reduless – ekvivalent, količine 250 kg.

- Karakteristike proizvoda:

Specifični inaktivni kvasac koji sadrži imobilisane jone bakra u ćelijskoj membrani i koristi se radi redukcije sadržaja sumpornih jedinjenja u vinu.

- Specifikacija proizvoda

Suva materija >93 %

Coliform < 102 CFU/g

Patogene bakterije – bez prisustva

Mliječne bakterije < 103 CFU/g

Sirćetne bakterije < 103 CFU/g

Plijesni < 103 CFU/g

Kvasci < 102 CFU/g

Bakar < 2 mg/kg

Olovo < 1 mg/kg

Arsen < 3 mg/kg

Kadmijum < 1 mg/kg

- Pakovanje proizvoda

Vrece od po 2,5kg, kutije od 10 kg

18. Inaktivni kvasac za mlada crvena vina Optimum Red – ekvivalent, količine 450 kg.

- Karakteristike proizvoda:

Specifičan autolizat kvasca (Saccharomyces cerevisiae) koji omogućava veću dostupnost polisaharida preko ekstrakcije manoproteina.

- Specifikacija proizvoda

Suva materija >93 %

Coliform < 102 CFU/g

Patogene bakterije – bez prisustva

Mliječne bakterije < 103 CFU/g

Sirćetne bakterije < 103 CFU/g

Plijesni < 103 CFU/g

Kvasci < 102 CFU/g

Bakar < 2 mg/kg

Olovo < 1 mg/kg

Arsen < 3 mg/kg

Kadmijum < 1 mg/kg

- Pakovanje proizvoda

Vrece od po 1 kg, kutije od 10 kg

19. Inaktivni kvasac za mlada bijela vina Optimum White – ekvivalent, količine 500 kg.

- Karakteristike proizvoda:

Specifični inaktivni kvasac bogat glutationom i polisaharidima koji omogućavaju zaštitu od oksidacije i daju veću punoću ukusa vina.

- Specifikacija proizvoda

Oslobađa min 2,4 mg/l redukovanog glutationa

suva materija >93 %

Coliform < 102 CFU/g

Patogene bakterije – bez prisustva

Mliječne bakterije < 103 CFU/g

Sirćetne bakterije < 103 CFU/g

Plijesni < 103 CFU/g

Kvasci < 102 CFU/g

Bakar < 2 mg/kg

Olovo < 1 mg/kg

Arsen < 3 mg/kg

Kadmijum < 1 mg/kg

- Pakovanje proizvoda

Vreće od po 2,5kg, kutije od 10 kg

20. Manno- protein iz ćelije inaktivnog kvasca , Mannolees-ekvivalent, količine 30 kg.

- Karakteristike proizvoda:

Specifični manoproteini dobijeni iz ćelije kvasca koji doprinose poboljšanju organoleptičkih karakteristika vina (manja agresivnost tanina, povećanje slasti i punoće vina) i većoj stabilnosti proteina i tartarata.

Koriste se neposredno prije flaširanja vina

21. Bakterije za    malolaktiku nakon alk. Ferm.VP 41 1-step ekvivalent, količine 60 kom.

- Vrsta bakterija:

Oenococcus oeni

- Karakteristike bakterija

Tolerantnost na ph > 3,1

Tolerantnost na alkohol do 16 vol %

Tolerantnost na ukupan SO2 do 60 mg/l

Tolerantnost na t > 16 °C

Mala potreba za hranom

Velika brzina fermentacije

Mala proizvodnja isparljivih kiselina

Bez proizvodnje biogenih amina

Pogodnost za koinokulaciju

- Specifikacija proizvoda

Broj živih ćelija >1011 CFU/g

Suva materija >92 %

Coliform < 102 CFU/g

Patogene bakterije – bez prisustva

Mliječne bakterije < 103 CFU/g

Sirćetne bakterije < 104 CFU/g

Plijesni < 103 CFU/g

Kvasci < 103 CFU/g

Bakar < 2 mg/kg

Olovo < 1 mg/kg

Arsen < 3 mg/kg

Kadmijum < 1 mg/kg

- Pakovanje proizvoda

Vrećice namijenjene za 100 hl vina

Transport u izo pakovanju t-4ᵒC

22. Bakterije za malolaktiku koinokulacijom EʹCO malic – ekvivalent, količine 50 kom.

- Vrsta bakterija:

Oenococcus oeni

- Karakteristike bakterija

Tolerantnost na ph > 3,3

Tolerantnost na alkohol do 15 vol %

Tolerantnost na ukupan SO2 do 60 mg/l

Tolerantnost na t > 16 °C

Mala proizvodnja isparljivih kiselina

Bez proizvodnje biogenih amina

Pogodnost za koinokulaciju

Tokom čuvanja neotvorenih pakovanja u trajanju do 14 dana na ambijentalnoj temperaturi (do 25 °C ) ne smije doći do značajnog gubitka broja živih ćelija.

- Specifikacija proizvoda

Broj živih ćelija >1011 CFU/g

Suva materija >92 %

Coliform < 102 CFU/g

Patogene bakterije – bez prisustva

Mliječne bakterije < 103 CFU/g

Sirćetne bakterije < 104 CFU/g

Plijesni < 103 CFU/g

Kvasci < 103 CFU/g

Bakar < 2 mg/kg

Olovo < 1 mg/kg

Arsen < 3 mg/kg

Kadmijum < 1 mg/kg

- Pakovanje proizvoda

Vrećice namijenjene za 250 hl vina

Transport u izo pakovanju t-4ᵒC

Član 3.

Ukupna vrijednost robe prema prihvaćenoj ponudi Dobavljača broj:_____od_____godine iznosi__________€ (slovima ___________________________eura) sa uračunatim PDV-om .

Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenljiva za period važenja ovog Ugovora.

Član 4.

Dobavljač se obavezuje da će ukupnu ugovorenu isporuku robe izvršiti najkasnije do 01.08.2018.godine, magacin Naručioca, Podgorica, po paritetu DAP Podgorica (Incoterms 2010).

Paritet isporuke za strano lice (ino dobavljač), a u vez plaćanja poreza na dodatu vrijednost, Naručilac može odrediti shodno članu 12. Stav1 tačka 2 Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Sl.list RCG“ br. 65/01....04/06 i „Sl.list CG“ br.16/07, 40/11) kojim je definisano pr  na način kako slijedi:

- Za strano lice koje u Crnoj Gori obavlja djelatnost preko poslovne jedinice, saglasno članu 28. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Sl.list RCG“ br. 65/02....16/06, 64/08), ta poslovna jedinica obračunava i plaća PDV, u skladu sa ovim Pravilnikom (Poslovna jedinica stranog lica istupa u ime i za račun stranog lica, pri čemu mora koristiti firmu matičnog preduzeća, njegovo sjedište i svoj naziv);

- Shodno članu 12 a saglasno stavu 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost, strano lice koje, u skladu sa propisima nije obavezno osnovati poslovnu jedinicu, a vrši promet u Crnoj Gori, upisuje se u registar obveznika za PDV i može imenovati poreskog zastupnika koji u njegovo ime ispunjava obaveze propisane ovim Pravilnikom;

- Shodno članu 12 stav 2 Zakona o porezu na dodatu vrijednost, ako poreski obveznik koji nema sjedište u Crnoj Gori ne imenuje poreskog zastupnika, PDV plaća primalac proizvoda, odnosno usluga (Naručilac).

Isporuka robe biće izvršena i potvrđena pismenim aktom o primopredaji.

Ugovorne strane su saglasne da se kvantitativni i kvalitativni prijem predmetne robe vrši u mjestu  (skladište) Naručioca i u trenutku preuzimanja robe od strane Naručioca čime se isporuka smatra izvršenom, samo pod uslovom da nije bilo primjedbi od strane Naručioca.

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da će kvalitet robe u svemu biti u skladu sa evropskim standardima,  da će  roba biti iz tekuće proizvodnje odgovarajućeg kvaliteta prema proizvođačkoj deklaraciji za vrijeme roka trajanja, koja mora biti naznačena na svakoj vrsti predmetne robe, ispitana i primljena od strane kontrole kvaliteta, bez ikakvih grešaka u njenom kvalitetu, da će biti označena i deklarisana u skladu sa važećim Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju.

Ugovorne strane su saglasne da će svaka isporuka biti predmet prijemne kontrole kvaliteta prema planovima kontrolisanja Naručioca.

Član 6.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta

- Svaku isporuku moraju pratiti sertifikati o analizama i bezbjednosni listovi za svaki isporučeni proizvod

- Provjera usklađenosti dostavljenih sertifikata o analizama od strane ponuđača sa specificiranim “bitnim karakteristikama predmeta nabavke u pogledu kvaliteta performansi i/ili dimenzija” iz dijela “tehničke karakteristike ili specifikacije predmetne robe.

Član 7.

Ukoliko Naručilac ustanovi prijemnom kontrolom da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora, odstupa od ugovorenog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude, sam bez potrebnog prisustva Dobavljača, sačinjava reklamacioni zapisnik i obavještava Dobavljača o vraćanju-reklamaciji robe koja je pristigla u magacin Naručioca i koji je Dobavljač obavezan da prihvati i da isporuči novu količinu predmetne robe odgovarajućeg kvaliteta u roku od 7 (sedam) dana od dana reklamacije.

Ukoliko se posumnja u kvalitet isporučene robe na osnovu upotrebe iste u procesu proizvodnje Naručilac obavještava Dobavljača o navedenim nedostacima i problemima nastalim u proizvodnji.

U tom slučaju stručna lica Naručioca sačinjavaju reklamacioni zapisnik koji uz obavještenje dostavljaju Isporučiocu putem e-mail adrese, koji je obavezan da u roku od 1 (jednog) radnog dana pismeno obavijesti Naručioca da li će se odazvati pozivu ili ne, putem e-mail adrese.

Ukoliko se Dobavljač odazove pozivu, dužan je da nakon prijema obavještenja, a najkasnije u roku do 48 sati, o svom trošku, pošalje svog predstavnika, stručno, odgovorno lice koje će sa odgovornim licem iz kontrole kvaliteta i proizvodnje konstatovati nastali problem i sačiniti zajednički zapisnik o daljem postupanju sa  robom.

Ako se Dobavljač ne odazove pozivu i ne sačini se zajednički zapisnik smatraće se da prihvata reklamacioni zapisnik koji je dostavljen od strane Naručioca, odnosno da prihvata  reklamaciju robe. Dobavljač se obavezuje u slučaju vraćanja isporuke u  roku najkasnije do 7 (sedam) radnih dana isporuči novu količinu robe i otkloni nastale nedostatke.

Tri reklamirane isporuke predstavljaju pravni osnov za raskid ovog ugovora.

Član 8.

Dobavljač se obavezuje da će predmetna roba biti upakovana u skladu sa standardima EU i da će ista biti adekvatno upakovana u originalnoj ambalaži na kojoj će  biti utisnut datum pakovanja i rok trajanja, kojim se garantuje da je predmetna roba ispravna i da se može koristiti za svrhu za koju je namijenjena.

Rok upotrebe  isporučenih proizvoda ne smije biti kraći od 12 mjeseci od datuma isporuke

U suprotnom Naručilac zadržava pravo da robu sa isteklim roka trajanja vrati Dobavljaču na štetu i trošak Dobavljača, a Dobavljač se obavezuje da će predmetnu robu sa ispravnim rokom trajanja dostaviti Naručiocu u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana sačinjenog zapisnika o reklamaciji.

Član 9.

Ukoliko Dobavljač ne dostavi robu nakon reklamacije opisane u članu 7. i 8. ovog Ugovora, obavezuje se da će Naručocu nadoknaditi štetu na način kako je definisano članom 12. ovog Ugovora.

Član 10.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu dostavi:

- Sertifikat ISO 9001 kao dokaz da posjeduje međunarodni standard za upravljanje kvalitetom u poslovnoj organizaciji,

- Sertifikat ISO 22000 ili HACCP kao dokaz da posjeduje međunarodni standard za upravljanje bezbjednošću hranom

- Tehnički list robe

- MSDS (bezbjednosni list)

- Deklaraciju predmetne robe

Ukoliko Dobavljač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi ovlašćenje baznog proizvođača za prodaju i distribuciju ponuđenih proizvoda na području (teritoriji) Crne Gore.

Član 11.

Mjesto izvršenja ugovora je Podgorica, magacin Naručioca.

Član 12.

Ukoliko Dobavljač predmetnu robu ne isporuči Naručiocu u roku određenom u članu 4, obavezuje se da Naručiocu plati ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja u iznosu od po 2% od ukupne vrijednosti naručene robe.

Ukoliko Dobavljač uopšte ne isporuči predmetnu robu, obavezan je nadoknaditi stvarnu i pretrpljenu materijalnu štetu Naručiocu koja je nastala usled neblagovremene isporuke ili neisporučene robe, koja ima za posledicu zastoj procesa prodizanja novih zasada.

Visinu materijalne štete će odrediti Komisija, koja se sastoji od 4(četiri) stručna lica, od kojih su 2 (dva) od strane Naručioca i 2 (dva) od strane Dobavljača, o čemu će se sačiniti zapisnik koji će biti potpisan od Komisije.

Dobavljač će nadoknaditi Naručiocu  određenu visinu materijalne štete u roku od 30 (trideset) dana počevši od dana procjene materijalne štete.

Ukoliko Ugovorne strane ne postignu saglasnost u vezi procjene materijalne štete, ista će biti predmet sudskog odlučivanja kod Privrednog suda u Podgorici.

Član 13.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje ugovorene cijene izvršiti virmanski u roku od 60 (šezdeset) dana od datuma naznačenog na fakturi Dobavljača, na žiro račun Dobavljača br.______________/po bankarskim instrukcijama:_________________________

Član 14.

Dobavljač izjavljuje i jemči Naručiocu, pod prijetnjom krivične i materijalne odgovornosti pravnog lica i njegovog potpisnika sledeće:

a)  Da je zakonito osnovan i registrovan kao pravno lice i privredno društvo, a u svemu prema propisima države gdje ima registrovano sjedište.

b)  Da može zakonito i punovažno zaključiti ovaj Ugovora kao i sve druge pravne instrumente u vezi sa Ugovorom.

c)  Da potpisnik ovog Ugovora ima sva ovlašćenja za zaključenje Ugovora po zakonskim propisima države gdje ima registrovano sjedište.

Član 15.

Ugovorne strane neće biti dužne da izvrše svoje obaveze po osnovu ovog Ugovora za vreme trajanja više sile kao što su: rat i ratno dejstvo i prirodne katastrofe (požar, poplava, mobililizacije,  eksplozija i druge prirodne katastrofe koje država oglasi kao takve), u slučaju da je neispunjenje navedenih obaveza prouzrokovano nastupanjem više sile i pod uslovom da bez odlaganja obaveste, a najkasnije u roku od tri radna dana drugu Ugovornu stranu o nastupanju više sile.

U protivnom, Ugovorna strana u odnosu na koju je nastupilo dejstvo više sile ne može se na nju pozvati ako ne obavijesti drugu Ugovornu stranu o dejstvu više sile, izuzev ukoliko ga sama okolnost više sile ne sprečava da pošalje takvo obavještenje.

Ugovorna strana kod koje nije nastupilo dejstvo više sile ima pravo jednostranog raskida Ugovora ukoliko dejstvo više sile bude trajalo duže od dva mjeseca od dana obavještenja druge Ugovorne strane.

Član 16.

Ugovorne strane će prilikom tumačenja Ugovora polaziti od načela savjesnosti i poštenja, kao osnovnog načela obligacionih odnosa.

Potpisom na ovom Ugovoru Ugovorne strane potvrđuju da su im uslovi Ugovora razumljivi i jasni i da je Ugovor zaključen dobrom voljom Ugovornih strana, bez ikakve prisile i prinude.

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe Ugovora imaju tumačiti u skladu sa odredbama Pozitivnih propisa koji su na snazi u Crnoj Gori.

Član 17.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od 240 (dvestačetrdeset) dana  i  primjenjuje se od dana njegovog zaključivanja.

Ovaj Ugovor se može jednostrano raskinuti i prije isteka vremena na koji je zaključen ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvršava svoje ugovorne obaveze.

Naručilac ima pravo jednostranog raskida Ugovora ukoliko Dobavljač:

-ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim ugovorom

-kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora ili način na koji se isporučuje roba, odstupa od ugovorenog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača

-da je isporučena roba sa isteklim rokom trajanja

-se ne pridržava ugovorenog načina i roka isporuke

-i u drugim slučajevima predviđenim ovim ugovorom.

Raskid Ugovora ne oslobađa Dobavljača od naknade štete definisane u članu 12. ovog Ugovora.

Dobavljač ima pravo jednostranog raskida ugovora ukoliko Naručilac u ugovorenom roku, odnosno roku naznačenom na fakturi Dobavljača ne plati fakturisanu cijenu, kao i u  drugim slučajevima predviđenim ovim ugovorom.

Član 18.

Ukoliko u toku tajanja ovog Ugovora dođe do bilo kojih statusnih promjena ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje je došlo do promjene, preći na njenog pravnog sledbenika.

O svim statusnim promjenama, ako do istih dodje, nakon zakljucenja ovog ugovora, ugovaraci su obavezni odmah, bez odlaganja obavijeste pisanim putem drugu ugovornu stranu da je doslo do tih statusnih promjena.

Član 19.

Ugovorne strane su saglasne da sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore i drugih pozitivno pravnih propisa koji su na snazi u Crnoj Gori.

Član 20.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualno nastale sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumno, u protivnom nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 21.

Dobavljač je dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od 8 (osam) dana od dana njegovog preuzimanja, odnosno dostavljanja i u istom roku vrati Naručiocu potpisani Ugovor.

Ukoliko Dobavljač odbije da zaključi ovaj Ugovor, Naručilac ima pravo da traži naknadu štete od Dobavljača u iznosu od 10% od ugovorenog iznosa, a Dobavljač  se obavezuje da će u rok1od 10 dana nadoknaditi tu štetu.

Naknada štete iz stava drugog ovog člana ostvaruje se bez procesuiranja tužbe za naknadu štete i bez donošenja presude suda

Član 22.

Ovaj Ugovor se zaključuje u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) za svaku ugovornu stranu.

Član 23.

Ugovorne strane su ovaj Ugovor pročitale i saglasno izjavljuju da je ovaj Ugovor izraz njihovih slobodnih volja, te da se niko ne nalazi pod uticajem prevare, prijetnje, prinude, zablude i sl., te ga u znak njegove pravne valjanosti svojeručno potpisuju.

NARUČILAC,                                                                                                     DOBAVLJAČ,

„13 JUL-PLANTAŽE“ a.d. PODGORICA

IZVRŠNI DIREKTOR

Verica Maraš dipl.ecc                                                                                      ______________

____________________

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača   ______________________

(ime i prezime)

_________________________

(funkcija)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci i isporuci kvasaca za fermentaciju biće sačinjen sa Ponuđačem čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija.

- UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovim zahtjevom.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za prikupljanje ponuda i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište i adresa ponuđača.

Ponuda će se smatrati ispravnom samo ako su:

- Ponuđeni svi specificirani  proizvodi traženi zahtjevom za prikupljanje ponuda.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, bez PDV-a, i to:

jedinična cijena, količina i ukupan finansijski iznos za ponudjenu robu.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Nacrt ugovora o nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o nabavci pečatiran i potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen ovim zahtjevom.

Preporuka ponuđačima

Ponudu pripremiti kao jedinstvenu cjelinu i svaku popunjenu stranu ponude numerisati, potpisati i pečatirati.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača