„13 Jul Plantaže” A.D.

- Mjesto i datum: Podgorica,10.10.2017.

- JAVNI POZIV  ZA DOSTAVLJANJE UZORAKA

PLUTANIH ČEPOVA

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: “13 Jul Plantaže” A.D. Podgorica | Lice za davanje informacija: Nenad Dulović |
| --- | --- |
| Adresa: Put Radomira Ivanovića br. 2 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02016281 |
| Telefon: 00382 20 444 113 | Faks: 00382 20 658 025 |
| E-mail adresa: nenad.dulovic@plantaze.com | Internet stranica (web): www.plantaze.com |

Dostaviti  po 100 komada uzoraka plutanih čepova, za svaku stavku, po sledećoj tehničkoj specifikaciji:

Aglomerirani čep

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina uzoraka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroaglomeratni čep | Visina 44±0.5mm Precnik 24±0.3mm Elastičnost (vraćanje čepa u prvobitni oblik nakon čepljenja) ≥ 97% Vlažnost 4-8% Izrada čepa: Čep izrađen od sterilisanog mikrogranulata granulometrije 0,5-1mm, veoma niske gustine, visoke fleksibilnosti i organoleptički neutralan Gustina: 285±30kg/m3 Sadržaj prašine: <1mg/ čepu Prisustvo TCA: <0,5ng/l po čepu Prisustvo peroksida: < 0,2mg/čepu Čuvanje vina : do 4 godine u normalnim uslovima Logo firme :Štampa | kom. | 100 |

Plutani čep aglomerat  sa dva diska i plutani čep prirodna pluta

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina uzoraka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plutani čep aglomerat sa dva diska 44x23,5 | Visina:44 + 1,0 mm; Širina:23,5 + 0,4 mm; Težina jednog čepa: 4,8 – 5,7 g ; Specifična težina:250 – 330 Kg/m3 Vlažnost: 4 - 8 %; Izrada čepa:Tijelo čepa izrađeno od pročišćenog mikrogranulata, neutralnog mirisa. Diskovi izrađeni od prirodne plute tip kval -fleur; (debljina diskova min. 4mm); Prisustvo peroksida: <0,1 mg/čepu Prisustvo TCA: ≤2 ng/l; Ovalnost čepa: ≤0,3 mm; Logo firme: Štampa/nagorijevanje Čuvanje vina: 4 godine | kom | 100 |
| 2 | Plutani čep (prirodna pluta 49x24) | Visina:49 + 0,5 mm; Prečnik: 24 + 0,4 mm; Težina jednog čepa: 2,8 - 5 g Specifična težina: 130 – 220 Kg/m3 Vlažnost: 4 - 8 %; Izrada čepa: Od prirodne plute, tip kval -fleur; Prisustvo peroksida: Bez ostataka; Prisustvo TCA:< 1 ng/l; Logo firme: Štampa/nagorijevanje Čuvanje vina: 10 godina | kom | 100 |
| 3 | Plutani čep (prirodna pluta 44x24) | Visina: 44 + 0,5 mm; Prečnik :24 + 0,4 mm; Težina jednog čepa: 2,6 – 4,5 g ; Specifična težina:130 – 220 Kg/m3 Vlažnost: 4 - 8 %; Izrada čepa: Od prirodne plute ,tip kval -fleur; Prisustvo peroksida: Bez ostataka; Prisustvo TCA:< 1 ng/l; Logo firme: Štampa/nagorijevanje Čuvanje vina: 10 godina | kom | 100 |

| . R.B. |  |  |  |  | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke |  |  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere |  | Količina uzoraka |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. |  | Plutani čep za pjenušavo vino |  |  | Visina : 48 + 0,5 mm Prečnik: 30,7 + 3 mm Specifična težina: 230 – 290 Kg/m3 Vlažnost : 4- 9 % Izrada čepa: Tijelo čepa izrađeno od pročišćenog mikrogranulata. Diskovi izrađeni od prirodne plute (debljina diskova- 1: > 4,5 mm; 2: > 5,5 mm). Sadržaj prašine :< 2 mg/čepu Prisustvo peroksida : < 0,1 mg/čepu Prisustvo TCA :< 2 ng/l Logo firme :Štampa/nagorijevanje |  | kom |  | 100 |  |  |
|  | 2. |  | Plutani čep sa plastičnom glavom |  |  | Tip grla boce: OB17; Ukupna visina: 28,5 + 0,2 mm; Visina plastičnog dijela čepa: 8 + 0,3 mm; Prečnik plastičnog dijela čepa: 27 + 0,2 mm; Prečnik plutanog dijela čepa: 18 + 0,2 mm; Izrada: Gornji dio od tvrde plastike, a donji dio od prirodne plute sa zaobljenim ivicama. Čep inertan na visok sadržaj alkohola (oko 50 vol %) kod alkoholnih pića. |  |  |  | kom. |  | 100 |  |

Dostavljači uzoraka su u obavezi da uz uzorke dostave:

- Izjavu o standardu koji posjeduju: ISO 9001, 22000 ili HACCP.

- Referentnu listu kupaca za predmetne čepove, sa kojima su saradjivali u prethodne dvije godine, potpisanu i ovjerenu od strane kupca

- Preporuku o načinu čuvanja, skladištenja i upotrebe predmetnih čepova.

- Proizvođačku specifikaciju

Uzorci se predaju  radnim danima od 07.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom13.11.2017.godine do 10.00 sati.

Uzorci se mogu dostaviti putem pošte ili  neposrednom predajom na arhivu naručioca na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2, Podgorica.

Troškove uzoraka i poštarine snosi pošiljalac.

Sva dodatna pitanja  i informacije uputiti na e-mail: nenad.dulovic@plantaze.com i tanja.djokovic@plantaze.com

NAPOMENA:

Ocjena ispravnosti kvaliteta dostavljenih uzoraka ima eliminacioni karakter, u smisli da će samo ponuđači, čiji uzorci uspjesno prođu kontrolu kvaliteta, moći da učestvuju u tenderima za nabavku predmetnih čepova, u narednom periodu.

## PODACI O DOSTAVLJAČU UZORAKA

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| PDV |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača