„13. Jul Plantaže” A.D.

Redni broj iz Plana nabavki :8322/2

Mjesto i datum: Podgorica, 18.12.2019. godine

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE

Opreme za bunarsku bušotinu

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: “13.jul-Plantaže” a.d. Podgorica | Lice/a za davanje informacija: Presjednik komisije |
| --- | --- |
| Adresa: Put Radomira Ivanovića 2 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02016281 |
| Telefon: +382 20 658 057 | Faks: +382 20 658 057 |
| E-mail adresa: | filip.lalic@plantaze.com |

II  Predmet nabavke

- Vrsta predmeta nabavke

  Robe

- Opis predmeta nabavke

Nabavka opreme i materijala za opremanje bunarske bušotine

III  Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet nabavke se nabavlja:

  kao cjelina, oprema za bunarsku bušotinu, procijenjene vrijednosti bez uračunatog PDV-a  74.000,00 €, sa uračunatim PDV-om iznos od 89.540,00 €.

UKUPNO:

bez uračunatog PDV-a: 74.000,00 €.

sa uračunatim  PDV-om: 89.540,00 €

IV Uslovi za učešće u postupku nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

  izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedecih dokaza:

 liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

 mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:

ISO 9001 Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji. Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi ISO 9001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.

 mjera obezbjeđenja sistema zaštite životne sredine:

ISO 14001 Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sistem upravljanja zaštite životne sredine. Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi ISO 14001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.

 mjera obezbjeđenja sistema zaštite na radu:

OHSAS 18001 Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sistem sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu. Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi OHSAS 18001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.

 drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

- Tehnički list ponuđene opreme. - Dijagram efikasnosti rada pumpe. - Skicu ponuđene pumpe. - Skicu cjelokupnog povezanog sistema. - Ateste i rezultate ispitivanja za ponuđene materijale.

V  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

VI  Rok i mjesto izvršenja ugovora

- Rok izvršenja ugovora je 120 dana od dana zaključivanja ugovora.

Način i dimanika isporuke: isporuka cjelokupno specificirane količine i ugradnja materijala najkasnije do 15.03.2020. godine

- Mjesto izvršenja ugovora je magacin naručioca Podgorica.

VII Jezik ponude:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

engleski jezik

VIII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

Kriterijum za izbor napovoljnije ponude je:

  ekonomski najpovoljnija ponuda,

- Funkcionalne karakteristike proizvoda – 25 bodova

- Garantni rok – 15 bodova

- Cijena – 60 bodova

Kategorija 1 će se bodovati na sljedeći način:

- Ponuđeni sastavi i kvalitet materijala – 10 bodova

- Funksionalnost pumpe – 10 bodova

- Tehničko rješenje  – 5 bodova

Kategorije 2 će biti izračunate na osnovu formule: Xponuđeno/Xmaxnimalno*broj bodova.

Kategorija 3 će biti izračunata na osnovu formule: Cnajniža cijena/Cponuđena cijena*broj bodova.

IX Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 7 do 14 sati, zaključno sa danom   26.12.2019. godine do 11 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivu naručioca na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora..

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 26.12.2019.  godine u 12:00 sati, u prostorijama „13.Jul-Plantaže” A.D. Podgorica na adresi Put Radomira Ivanovica br. 2. 81000 Podgorica.

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana (od dana javnog otvaranja ponuda.

XI Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je:

- 30% avans,

- 60% po situacijama,

- 10% 30 dana nakon puštanja postrojenja u rad

Način plaćanja je:  virmanski po dostavljenim bankarskim instrukcijama

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa, sa rokom važenja za vri-jeme ukupnog trajanja ugovora.

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora na period od 365 dana.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA  NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PUMPA | - Pumpa za vodu 12“ 10GWE 300-3/3A - El. učinak: 110 kW; SD - Priključak na cjevovod: Rp=6“ - Q/H učinak: 280 m³/h; 110 m - Materijal: 1.4308/ 1.4301/ Sivi gus - Broj radnih kola: 3 -Rashladni omotač - Priključak motora: 10“ (posebna prirubnica) uključujući 2x6 m motornog kabla sa PE2/PA–N startovanje zvijezda-direktno | set | 1 |  |  |
| 2 | PODVODNI EL.-KABAL | - Podvodni el.-kabal 4 x 70,0 m2, okrugli- plavi za pijaću vodu TML-J - El. učinak: 600 / 1000V - Gumirani kabal | metara | 60 |  |  |
| 3 | M4–SPOJNICA ZA KABAL | - M4 –spojnica za kabal , spojena na el.- kabal 4 x 70,0 m2, za 8“ i 10“ motore | komada | 2 |  |  |
| 4 | Ormar | - Ormar za upravljanje pumpom - Aupro 110kW ili ekvivalent | komada | 1 |  |  |
| 5 | ZAVRŠNI DIO BUNARA SA POKLOPCEM | Završni dio bunara sa poklopcem DN800/200, iznad poklopca priključak sa navojem, ispod prihvat za ZSM brzu spojku - 1 x ozraka 2“ - 1 x mufna sa poklopcem 2“ - 1 x prolaz za kabal M63 - 2 x kuke za kran | komada | 1 |  |  |
| 6 | Cjevovod ZSM DN200 | - Cjevovod ZSM DN200 - Prelazni komad sa R6“/DN200 dužine = 0,5 m za za spajanje pumpe sa potisnim cjevovodom - ZSM spojnica PN25 DN200 sa dihtungom i feder osiguračem - Čelik 1.4301 bajcovan | komada | 1 |  |  |
| 7 | CJEVOVOD | - Cjevovod ZSM DN200 - DN200 (219,1 x 4 mm) dužine = 6 m. - ZSM spojnica PN25 sa dihtungom i feder osiguračem - Čelik 1.4301 bajcovan | komada | 6 |  |  |
| 8 | CJEVOVOD | - Cjevovod ZSM DN200 - DN200 (219,1 x 4 mm) dužine =4 m. - ZSM spojnica PN25 sa dihtungom i feder osiguračem - Čelik 1.4301 bajcovan | komada | 1 |  |  |
| 9 | CJEVOVOD ZSM DN200 | - Cjevovod ZSM DN200 - DN200 (219,1 x 4 mm) dužine =3 m. - ZSM spojnica PN25 sa dihtungom i feder osiguračem - Čelik 1.4301 bajcovan | komada | 3 |  |  |
| 10 | CENTRALIZER | - Centralizer ø219,1 / 780 mm - Montaža sa dvije šelne / 4 federa | set | 3 |  |  |
| 11 | Q-KOMAD DN200 | - Q-komad DN200 sa odvodom na DN100 za ispiranje / izvedba 3d - DN200 (219,1 x 4 mm) dužine = 368 mm - V flanša PN 10 sa jedne i druge strane - ½“ mufna na gore i ½“ mufna sa strane - Čelik 1.4301 bajcovan | komada | 1 |  |  |
| 12 | ČESMA | - Probna česma ½“ - Čelik: Inox | komada | 1 |  |  |
| 13 | ST FF komad | - Manometar 0 – 16 bara / inox ispunjen glicerinom - Čelik: Inox | komada | 1 |  |  |
| 14 | ZATVARAČ | - Zatvarač F4 EKB | komada | 1 |  |  |
| 15 | ST FF-KOMAD | - ST FF-komad DN200 x 1000 - DN200 (219,1 x 4 mm) dužine = 1000 mm - V flanša PN 10 DN200 sa jedne i sa druge strane - Čelik 1.4301 bajcovan | komada | 1 |  |  |
| 16 | MJERAČ PROTOKA | Woltmann Mjerač protoka vode DN200 - WPHD dim. 350 mm, Qn250 m3/h, PN16 Kl. B, Do 50°C | komada | 1 |  |  |
| 17 | FF-KOMAD DN200 | - FF-komad DN200 x 600 - DN200 (219,1 x 4 mm) dužine = 600 mm - V flanša PN 10 DN200 sa jedne i sa druge strane - Priključak 1: Nipla 1“ - centralno - Čelik 1.4301 bajcovan | komada | 1 |  |  |
| 18 | VAZDUŠNI VENTIL | - 3-struki ventil ozrake - 0,2 – 16 bara - Priključak 1“ AG | komada | 1 |  |  |
| 19 | BLOKADA POVRATA | - Blokada povrata DN200 - Pritisak: PN10 - Dužina: 500 mm - Kućište: EN-JS-1050, EKB zaštita - Ploča: EN-JS-1050, EPDM vulkanizirana - Typ: RFSE | komada | 1 |  |  |
| 20 | KOMAD ZA PORAVNANJE DN200 | - Komad za poravnanje DN200 - Cijev 219,1 x 4 mm - Dužina: 300 mm +/- 25 mm - Glatka flanša PN 10 DN200 sa jedne i sa druge strane - Čelik 1.4301 bajcovan | komada | 1 |  |  |
| 21 | BRTVA | - Brtva DN200 PN10 | komada | 5 |  |  |
| 22 | Q-KOMAD DN200 | - Q-komad DN200 - Dimenzija: 219,1 x 4 mm - Dužina: 368 mm - V- flanša PN 10 sa jedne i sa druge strane V-flanša PN 10 - Čelik 1.4301 bajcovan | komada | 1 |  |  |
| 23 | N-KOMAD DN200 | - N-komad DN200 / DN250 sa stopom za ubetoniravanje - Dužina: horizontalno 1.500 mm Vertikalno 1.500 mm - Slobodna flanša PN 10 DN 200 sa jedne i sa druge strane V-flanša PN 10 DN 250 | komada | 1 |  |  |
| 24 | ISO - Brtva DN200 PN10 | - ISO - Brtva DN200 PN10 - Izvedba: flanš / flanš - Čelik: Inox | komada | 6 |  |  |
| 25 | BRTVA DN200 PN10 | - Brtva DN200 PN10 - Izvedba: flanš / bez flanša - Čelik: Inox | komada | 1 |  |  |
| 26 | BRTVA DN200 PN10 | - Brtva DN200 PN10 - Izvedba: flanš / flanš - Čelik: Inox | komada | 2 |  |  |
| 27 | CIJEVNO PODUPIRANJE | - Cijevno podupiranje za ø 219,1 mm - Izvedba: sa cijevima, sa 1/3 podložnom šelnom, sa unutarnje strane gumirana - Namijenjena za Ø: 219,1 mm - Visina nalijeganja: 600 mm - Podesivost: +/- 100 mm - Čelik: Inox | komada | 2 |  |  |
| 28 | BRTVENI ČLANCI | - Brtveni članci DG 415x12 VA, otporni na ulja | komada | 3 |  |  |
| 29 | POKLOPAC ŠAHTA PUMPE | - ST SAD 800 DH STANDARD - Poklopac šahta pumpe - Okrugla izvedba sa ventilacijskim šeširom - Sa podupiranjem gasnim federima, - Pričvršćivanje: šarafima i diblama - Spojni materijal i ključ poklopca - Nazivna širina: DN 1000 - Čelik 1.4301 bajcovan | komada | 1 |  |  |
| 30 | KAPA ZA PODIZANJE CJEVOVODA | - Kapa za podizanje cjevovoda DN200 (219,1) sa ZSM spojkom PN25 - Čelik 1.4301 bajcovan | set | 1 |  |  |
| 31 | PRIHVATNA ŠELNA | - Prihvatna šelna- čelična gumirana za pridržavanje ZSM cijevi prilikom montaže bunarske opreme – spuštanje pumpe - Čelik S235JR (St37-2) pocinčana | komada | 1 |  |  |
| 32 | Q-KOMAD DN100 | - Q-komad DN100 / izvedba 3d - Dimenzija: 114,3 x 3 mm - Dužina: 206 mm - V- flanša PN 16 sa jedne i sa druge strane V-flanša PN 16 - Čelik 1.4301 bajcovan | komada | 1 |  |  |
| 33 | ST FF-KOMAD DN100 X 800 | - ST FF-komad DN100 x 800 - DN100 (114,3 x 3 mm) dužine = 800 mm - V flanša PN 10 DN200 sa jedne i sa druge strane - Priključak 1: Nipla 1“ - centralno - Čelik 1.4301 bajcovan | komada | 1 |  |  |
| 34 | ZATVARAČ F4 EKB DN100 | - Zatvarač F4 EKB DN100 PN 10/16 | komada | 1 |  |  |
| 35 | O-PRSTEN | - O-prsten za potisni cjevovod DN200 - 215x6 - NBR 70 Shore - ZSM-spojnica, PN40 , Sistem GWE | komada | 10 |  |  |
| 36 | FEDER-OSIGURAČ | - Feder-osigurač za spajanje potisnog cjevovoda DN200 - ZSM-spojnica, PN40 , Sistem GWE - 9x690 - Čelik 1.4571 | komada | 10 |  |  |
| 37 | INSTALACIONI MATERIJAL | Sitni instalacioni nespecifirani materijal | komada | 1 |  |  |
| 38 | Prevoz | Prevoz do „13 Jul Plantaže“ Podgorica, Crna Gora | komada | 1 |  |  |

 Garantni rok:

- Minimum 12 mjeseci od datum isporuke na isporučenu opremu

- Minimum 10 godina na isporučene čelične materijale

- Minimum 15 godina na isporučene materijale od inoxa

- Minimum 24 mjeseca na funkcionisanje sistema

 Način sprovođenja kontrole kvaliteta:

- Uz isporuku robe dostaviti ateste za djelove koji grantuju kvalitet u skladu sa traženim standardima.

- Provjera usklađenosti dostavljenih sertifikata o analizama od strane ponuđača sa specificiranim “bitnim karakteristikama predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija” iz dijela “tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta Javne nabavke, odnosno predmjer radova” tenderske dokumentacije.

- EUR1 obrazac za isporučenu opremu i materijale

- ateste i rezultate ispitivanja isporučenin čeličnih i inox materijala

Isporuka rezervnih djelova u roku od 48 sati od dana porudžbe.

- OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po zahjevu za prikupljanje ponuda broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

  - PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| PDV |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacij |  |

  - FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina |  | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupna cijena bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

  izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

  - DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

 liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

 mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:

ISO 9001 Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji. Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi ISO 9001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.

 mjera obezbjeđenja sistema zaštite životne sredine:

ISO 14001 Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sistem upravljanja zaštite životne sredine. Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi ISO 14001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.

 mjera obezbjeđenja sistema zaštite na radu:

OHSAS 18001 Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sistem sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu. Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi OHSAS 18001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.

 drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

- Tehnički list ponuđene opreme. - Dijagram efikasnosti rada pumpe. - Skicu ponuđene pumpe. - Skicu cjelokupnog povezanog sistema. - Ateste i rezultate ispitivanja za ponuđene materijale.

NAPOMENA: Konačni tekst ugovora o nabavci i isporuci atomizera biće sačinjen sa Ponuđačem čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija.

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovim zahtjevom.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za prikupljanje ponuda i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište i adresa ponuđača.

Ponuda će se smatrati ispravnom samo ako su:

- Ponuđeni svi specificirani  proizvodi traženi zahtjevom za prikupljanje ponuda.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, bez PDV-a, i to:

jedinična cijena, količina i ukupan finansijski iznos za ponudjenu robu.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen ovim zahtjevom.

Preporuka ponuđačima

Ponudu pripremiti kao jedinstvenu cjelinu i svaku popunjenu stranu ponude numerisati, potpisati i pečatirati.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača